LB-7220 β射线扬尘在线监测系统

产品介绍

LB-7220 β射线扬尘在线监测仪可自动测量和记录扬尘浓度，采用的是贝塔射线吸收法的工作原理，将C-14作为发射源，其发射恒定的高能量电子，样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管，颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时，能量发生衰减，通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量，根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。扬尘在线监测仪由采样泵、切割器、β源、电源、检测系统、温湿联控系统（DHS）、数据采集处理单元、数据传送单元、配套软件及辅助单元组成。可选配风向、风速、温湿度、LED显示屏等。广泛应用于市政、户外、工地、园区、城市建设、环保监测等场所。

性能特点

- 采用β射线吸收法，数据准确可靠。

- 配置不同切割器，可实现PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测；

- 具备开机自启动、开机自检、自动校准功能。

- 仪器配置温湿联控系统（DHS），去除湿度对测量数据的影响；

- 4G网络无线传输数据，传输稳定可靠；

- 采用7寸工业屏及精简安卓系统，系统稳定可靠，简单易懂，操作简便，兼容性强。

- 大容量存储，可能实现一年以上的数据存储；

- 外观设计简单大方，安装方式多样，可选壁挂式、立杆安装、支架安装等；

技术参数

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 原理 | β射线吸收法 |
| 量程 | （0～10000）μg/m3 |
| 检出限 | 1μg/m3 |
| 显示分辨率 | 0.1μg/m3 |
| 示值误差 | ≤±10% |
| 示值重复性 | ≤10% |
| 校准膜重现性 | ≤±2% |
| 平行性 | ≤15% |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 界面显示 | 7.0寸彩色工业触摸屏 |
| 外形尺寸 | （305×245×389）mm（主机箱体） |
| 重量 | ≤25kg |
| 相对湿度 | 0%～99%RH |
| 供电电压 | AC220V/50Hz |
| 功耗 | ≤190W |
| 传输方式 | 4G无线传输 |
| 输入 | 触摸式输入 |
| 防护等级 | IP53 |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！