LB-805温湿度计温湿度计

特性

●   大LCD数字显示屏
●   分辨率0.1%RH、0.1℃
●   最大/最小、平均值保持(DT-625)
●   空气温湿度、露点温度、湿球温度测量（DT-625）
●   红外温度、K型温度双模式测量（DT-616CT）
●   10秒快速反应（在90%RH及25℃环境下）
●   低电提示
●   自动关机

应用：可应用、科研实验室监控、企业生产与存储的温度监控

技术指标

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH |
| 空气温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 露点温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 湿球温度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 带背光双显示液晶屏 |  |  |  |
| 响应时间：10秒（90%RH 25℃环境下） |  |  |  |
| 采样率：2.5次/秒 |  |  |  |
| ℃/℉转换 |  |  |  |
| 数据保持/最大值保持 |  |  |  |
| 低电量提示/自动关机 |  |  |  |
| 尺寸：150×72×35 mm |  |  |  |
| 重量：210 g |  |  |  |