便携式余氯总氯仪 YL-2B   防水DPD（0-10mg/L）

产品介绍

适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的余氯达到规定的水质标准。

一、产品用途：

YL-2B便携式DPD余氯、DPD总氯三量程测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯总氯浓度检测，以便控制水的余氯总氯达到规定的水质标准。

二、产品原理：

本仪器采用DPD法，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成红。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较红色深浅从而得到余氯总氯的浓度大小。使用方法按国标HJ586-2010执行.

三、技术参数：

测量范围 0-2.5mg/L   （DPD余氯） 0-10mg/L（DPD余氯） 0-10mg/L（DPD总氯）

最小示值                 0.001mg/L

重复性 ≤2%

示值误差 ±5%FS

电源 AC 220V 50Hz

四、产品特点：

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。

2. 可自动调零和1～5点自动校准。

3. 交直流两用，高性能锂电池，可连续使用4小时，即充即用。

4. 分辨率高。