不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

LX-B35L技术参数

容积:35L

★灭菌器尺寸：直径315*435mm    净重：34KG

额定电压：220V±10% 2.5KW

工作压力0.145～0.165Mpa

★最高工作压力：0.22MPa

工作温度126℃～129℃

最高设计温度:150℃

★温度设定范围(105℃-129℃)

★时间设定范围(0-80min)

硅橡胶密封

双刻度二类读数压力表

指示灯提示工作状态

超压自泄保护：安全阀能释放过高压力

超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电

漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电

断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示

消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质

具有特种设备(压力容器)制造许可证资质